Spezielle Qualitätsanforderungen Holzrücken

Stand. März 2013

Folgend werden für die Holzrückung spezielle Qualitätsanforderungen dargestellt. Darüber hinaus wird auf die allgemeinen Qualitätsanforderungen für die Ausführung von Betriebsarbeiten verwiesen.

| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | - Das Abrutschen von Stammteilen und Steinen beim Rücken am Hang ist zu vermeiden. - Die Mindestbruchkraft des aufgelegten Seiles muss das Doppelte der max. Windenzugkraft betragen. Als Nachweis dient ein Seilzeugnis des Herstellers. - Auf einen sicheren Stand der Maschine ist zu achten. |
| --- | --- |
| Boden | - Bei wenig tragfähigen Böden ist besonders in Nadelholzbeständen das Reisig auf den Rückegassen zu konzentrieren. - Nassstellen auf Rückegassen sind durch konzentriertes Einbringen von Gipfelmaterial zu armieren. - Wo notwendig, ist zusätzliches Material bei Leerfahrten mitzubringen. |
| Waldbestand | - Bestandesschäden, insbesondere Schäden an ausgewählten Zukunftsbäumen sind zu vermeiden. Z-Bäume dürfen grundsätzlich nicht beschädigt werden. Am verbleibenden Bestand dürfen Rückeschäden nur bei max. 5 % der Stammzahl vorkommen. - Als Schaden gilt jede mindestens 10 cm² große, den Holzkörper freilegende Verletzung. |
| Poltern | - Das Holz ist grundsätzlich - am Hang nach Möglichkeit - bündig, losweise getrennt und auf Unterlagen auf den zugewiesenen Polterplätzen zu poltern. - Die Anzahl der Unterlagen wird vom Rücker am Polter angeschrieben. - Überlängen in Fixlängenpolter sind auf Maß zu bringen. - Die Poltergröße beträgt im Regelfall mindestens 10 Fm. In begründeten Einzelfällen (insbesondere bei Wertholz) sind auch kleinere Poltergrößen zulässig. - Alle Holzpolter müssen maschinenverladbar und verkehrssicher angelegt sein (möglichst 1 m Abstand vom Fahrbahnrand, max. Poltertiefe 8,0 m, max. 2 m unter dem Wegniveau). - Die Belange der Abfuhrlogistik sind mit dem Auftraggeber abzusprechen und zu berücksichtigen. |
| Fahrwege und Rückegassen | - Gräben sind vor Überfahrt durch Längslegen einer ausreichenden Zahl von Stammabschnitten aufzufüllen. Diese sind nach Abschluss der Rückearbeiten wieder zu beseitigen. |